隧洞施工期间用全站仪进行

变形监测的实用方法

戴 军

（中国水电三局有限公司测量总队）

【摘  要】 本文主要通过介绍隧洞施工期间用全站仪进行变形监测的实用方法，说明用全站仪进行变形监测是很及时有效的，而且操作简便，监测成果直观明了，且不需要收敛仪这样的专用设备。

【关键词】 隧洞施工 全站仪 变形监测

1 前言

在隧洞施工过程中，很重要的安全因素是隧洞岩壁的稳定性。对松动的岩块可以用人工清撬，但是对岩壁整体结构的稳定则需要采取技术手段进行监测。洞室围岩常用的监测手段就是用收敛仪进行围岩收敛变形监测。但使用这种方法需要布设专用的收敛仪，定期对收敛仪进行量测。隧洞施工环境复杂，施工进度快的时候需要及时跟进变形监测，为施工技术人员提供变形监测数据，这就需要一种简单有效的变形监测方法。

在四川向家坝水电站左岸交通洞出口改线段的施工中，则采取了用全站仪进行变形监测的方法。用全站仪进行变形监测具有操作方法简单、数据及时有效且具有较高精度的优点。对满足隧洞施工期间的变形监测有较好的实用性。

2 变形监测点的布设及观测

2.1 概况

向家坝水电站左岸交通洞改线段是通往左岸厂房的重要施工通道，洞高12.14m，宽16.23m。本段隧洞岩石结构比较破碎，且含有煤层结构，施工过程中曾发生塌方。因此采用边开挖边用拱架支护的施工方案，以保证施工安全和增强洞室围岩的稳定性。为了在隧洞施工期间及时掌握洞室的变形情况，还需要及时对支护后的洞壁进行变形监测。在工作中，采用了全站仪观测反射标的方法进行变形监测，取得了良好的监测效果。

2.2 监测点的布设

因交通洞断面尺寸大，隧洞开挖支护分上下导洞进行施工。在隧洞上半洞开挖支护完成后，立即在洞壁布设监测点。大约每30m设一条监测断面。监测断面上点位布置如图2-1所示。

由于使用全站仪观测，所设监测点也采用反射标。反射标可以用测量专用反射片，专用反射片反光率高，易于观测。在交通洞的变形监测中，因监测点较多，事先没有购置反射片。因此采用反光纸做监测标。反光纸也有较好的反光率，用黑色中性笔在约3cm×3cm的反射片上刻上十字标。在钢拱架上焊接一块小钢板，将反射片粘贴在钢板上，并用胶带加以固定。焊接的小钢板和粘贴的反射片要对向测站的方向。

图2-1 监测断面上点位布置

2.3 观测方法和精度分析

观测时使用全站仪的激光免棱镜功能用坐标法测得监测点的坐标和高程，每个点正倒镜各观测3个次。在洞内测量受环境因素影响较大，因为洞内同时又在施工，监测断面又都比较接近施工面，受机械设备、材料堆放、灰尘等影响比较大。为了观测工作的顺利进行，在靠近观测断面又尽量少受干扰的位置设站观测。设站时利用全站仪的自由设站功能确定测站点坐标。具体方法就是用全站仪观测测站点附近事先做好的2~3个控制点，测边测角通过仪器的自动计算功能确定出测站的坐标。这样的好处是全站仪设站比较灵活，可根据现场情况实时确定测站位置。而且精度也比较高，免除了仪器对中、量仪器高等误差因素。设站和观测时的气温、气压等气象参数直接输入仪器中自动改正。自由设站是洞室测量工作实用有效的测量手段，在测量放样和隧洞断面测量等其它测量工作中也很方便。

需要注意的是，自由设站时，观测的已知控制点必须布设在比较固定不受施工干扰且能较长时间保存的位置。在每次自由设站时都观测相同的几个控制点，这样确保测站点坐标的精度和对监测点的观测精度。

采用2＂级全站仪对监测点用坐标法进行观测，点位精度估算公式为：

MP=±√（mS2+(S×mβ/ρ)2）

式中：mS—测距中误差，取2mm

S—测距边边长（平距），平均取30m

mβ—水平角观测中误差，取2＂

ρ—常数，206265＂

计算得出点位中误差MP=2mm，2mm的点位精度完全能满足施工期间对洞壁变形监测精度的要求。

2.4 观测频率

由于是施工期间的收敛变形监测，观测结果要具有及时有效性。在监测断面布设好以后立即进行观测取得初始值，初始值一般观测两天，每天上下午各观测一次。取四次的平均值为监测点的初始值。在观测的开始阶段两个星期内每天观测一次，之后在15~30天可两天观测一次。一个月后如果收敛情况趋向稳定，就可改为一周观测一次。

3 观测数据的处理与分析

3.1 数据的处理计算

在对观测数据进行处理时，对每个监测点的6次坐标数据取其平均值。洞室围岩收敛监测是要得出收敛值，也就是监测断面上3个监测点的相对位移量，通过相对位移量判断洞壁变形情况。

如图3-1所示，a点位于监测断面顶拱，b、c分别为左右侧壁的监测点。根据三点的实测坐标值计算a点到b、c两点的高差hab、hac以及b、c两点间的平距dbc。

图3-1 监测断面

在取得监测点的坐标和高程初始观测值并计算出hab、hac、dbc后，以后根据每次观测值计算得出的hab、hac、dbc与初始值 初hab、初hac、初dbc相减得出变化量△hab、△hac、△dbc，公式如下：

△hab=hab-初hab

△hac = hac -初hac

△dbc = dbc -初dbc

△hab、△hac、△dbc就是每次观测后监测断面上a、b、c三点的变形量。

监测断面计算示例见表3-1。

表3-1                             隧洞监测断面计算成果表

| 桩号：0+25.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 观测日期 | 点号 | 观测坐标平均值 |  |  | 计算量（m) |  |  | 变化量(mm) |  |  |
|  |  |  | X | Y | H | hab | hac | dbc | Δhab | Δhac | Δdbc |
| 1 | 2008.10.12 (初始值） | a | 25.781 | 0.15 | 298.775 | 7.014 | 6.941 | 15.876 |  |  |  |
|  |  | b | 25.742 | -7.946 | 291.761 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 25.715 | 7.93 | 291.834 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2008.10.13 | a | 25.78 | 0.15 | 298.773 | 7.013 | 6.940 | 15.874 | -1 | -1 | -2 |
|  |  | b | 25.744 | -7.945 | 291.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 25.713 | 7.929 | 291.833 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2008.10.14 | a | 25.781 | 0.15 | 298.772 | 7.011 | 6.937 | 15.872 | -3 | -4 | -4 |
|  |  | b | 25.742 | -7.943 | 291.761 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 25.715 | 7.929 | 291.835 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2008.10.15 | a | 25.781 | 0.15 | 298.769 | 7.009 | 6.935 | 15.869 | -5 | -6 | -7 |
|  |  | b | 25.742 | -7.941 | 291.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 25.715 | 7.928 | 291.834 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2008.10.16 | a | 25.781 | 0.15 | 298.768 | 7.008 | 6.935 | 15.867 | -6 | -6 | -9 |
|  |  | b | 25.742 | -7.94 | 291.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c | 25.715 | 7.927 | 291.833 |  |  |  |  |  |  |

3.2 观测成果分析

通过一段的观测期以后，就可反映出洞室的变形情况。根据观测值和变化量计算结果，如果短时间内收敛变形量△hab、△hac、△dbc较大，要及时向施工技术人员反映情况，以便相关人员根据变形情况做出相应决策和处理措施。对收敛值按照时段做出图表更可直观的反映出收敛变形情况，如变形量大小和趋势等。在资料整理工作中，观测成果要按周整理成完整的数据成果表和收敛值变化趋势图，并实时上报成果资料。

4 结语

施工单位在施工过程中需要适时的洞室变形数据来为安全施工提供依据，用全站仪进行变形监测是很及时有效的，而且操作简便，监测成果直观明了，且不需要收敛仪这样的专用设备。因此这种方法是很适合施工单位使用的。在具体的变形监测工作中，可根据隧洞施工的实际情况，灵活确定监测点布置方案，以能准确有效反映洞室收敛变形情况为原则。

阿联酋诺福特-艾比斯酒店主体结构顺利封顶

7月15日，阿联酋诺福特-艾比斯酒店项目主体结构顺利封顶，与此同时，装修工作正全面展开。

公司阿联酋双塔项目于2008年11月正式开工，参战员工战高温，斗酷暑，科学组织，精心施工，在受到大量设计变更影响的情况下，仍然能够按照第一版总进度计划要求，于2010年7月中旬顺利封顶，充分展示出企业的管理水平与履约能力。

阿联酋市场是我局国际业务发展战略的一个重要市场，诺福特-艾比斯酒店是阿联酋的第一个项目，对于今后能否挤身阿联酋市场有着举足轻重的意义。项目部领导充分认识到这点，带领全体员工克服一系列技术困难，保质保量，确保顺利封顶。发稿时，项目部正在进行装修、幕墙与机电施工的组织与管理。