ICS

×××

团  体  标  准

T/CHINCOLD xxxx—2021

堆石混凝土坝典型结构图设计导则

Guide for Typical Structural Design of Rock-Filled Concrete Dams

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                          XXXX-XX-XX实施

中国大坝工程学会  发布

前 言

根据中国大坝工程学会团体标准制修订工作安排，本标准依据《水利技术标准编写规定》（SL1—2014）的规则起草。

本标准共7章，主要技术内容包括：总则、术语、 基本规定、坝体断面、坝体分缝与防渗、坝体构造。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利等知识产权，本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本标准由水利水电规划设计总院、清华大学提出，由中国大坝工程学会归口。

本标准主编单位：水利部水利水电规划设计总院、清华大学

本标准参编单位：青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司、遵义水利水电勘测设计研究院有限责任公司、云南能阳水利水电勘察设计有限公司安康市水利水电勘测设计院、贵州省水利水电工程咨询有限责任公司、中国水利水电科学研究院、河北省水利规划设计研究院有限公司、中山市水利水电勘测设计咨询有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司、北京华石纳固科技有限公司

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：刘志明、金峰……

本标准技术内容审查人：

目  次

前  言	I

1  总则	1

2  基本规定	2

3  坝体断面	3

4  坝体分缝与防渗构造	7

4.1  坝体分缝构造	7

4.2  坝体防渗构造	9

5  坝体构造	11

5.1  溢流面细部	11

5.2  坝体排水管	11

5.3  廊道构造	12

5.4  泄水孔（管）	14

5.5  大坝加固构造	15

标准用词说明	18

条文说明	19

1  总  则

1.0.1  为推广堆石混凝土坝工程建设，指导堆石混凝土坝结构设计，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的水利水电工程堆石混凝土坝结构设计，围堰、堤防、挡土墙等堆石混凝土结构可参照执行。

1.0.3  本标准主要引用以下标准：

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 SL 62

《胶结颗粒料坝筑坝技术导则》 SL 678

《堆石混凝土筑坝技术导则》 NB 10077

《堆石混凝土拱坝技术规范》 DB 52/T 1545

1.0.4  堆石混凝土坝结构设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  基本规定

2.0.1  参照本标准中堆石混凝土坝典型结构设计时，应结合工程实际情况，进行优化调整。

2.0.2  本标准图例中虚线所示自密实混凝土与堆石混凝土分区为一体化浇筑自密实混凝土与堆石混凝土的分界线。实际施工时，应根据其位置指导堆石自然堆放的边界，可用人工或机械辅助的方式堆放。

3  坝体断面

3.0.1  堆石混凝土重力坝断面结构设计应满足SL 678或NB 10077的要求，坝体分区应根据大坝不同部位的工作条件及地区气象条件，对各分区提出性能要求。其中强度等级应根据坝体应力水平确定；抗渗等级应根据不同部位的工作水头及耐久性要求确定；抗冻等级应根据该工程的气候条件、工程部位及耐久性要求确定。堆石混凝土重力坝典型分区图可参见图3.0.1。

I — 坝体上、下游外部表面、廊道四周和横缝两侧等与模板接触的部位，可采用一体浇筑自密实混凝土，根据坝体应力、水头和环境确定自密实混凝土强度、抗渗和抗冻等级以及厚度。其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同或提高一个等级，抗渗等级不宜低于W4。坝体上游面、坝肩垫层、廊道四周和横缝两侧混凝土厚度不小于0.5m，下游面混凝土厚度不小于0.3m。在水位变化区有抗冻要求时，宜比I区混凝土其他部位提高抗冻等级要求。采用一体浇筑的上游防渗层实际包括防渗自密实混凝土及防渗自密实混凝土浇筑的相邻部分堆石混凝土，这部分堆石混凝土的宽度可以保守按照浇筑层厚3倍估计。

II — 内部堆石混凝土，宜控制水泥用量，不应低于C10。当坝体内部廊道等构造与上游防渗层相近时，可以将廊道与防渗层附近的内部堆石混凝土采用I区自密实混凝土相同等级的高自密实性能混凝土浇筑。

III — 垫层混凝土，岸坡坝段可采用一体浇筑的自密实混凝土或直接采用内部堆石混凝土，其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同；河床坝段宜采用常态混凝土，中低坝也可直接采用堆石混凝土，其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同或提高一个等级。

IV — 坝顶混凝土，坝顶部位宜采用常态混凝土或堆石混凝土。

V — 抗冲耐磨混凝土，宜采用常态混凝土，经过试验研究验证，也可考虑采用自密实混凝土或堆石混凝土。强度等级根据流速、泥沙及气蚀条件确定，不宜低于C30。

图3.0.1  堆石混凝土重力坝典型剖面及典型分区图

3.0.2  堆石混凝土拱坝断面结构设计应满足SL 678或NB 10077的要求，并参考DB 52/T 1545的相关规定。堆石混凝土拱坝材料分区的原则与本标准3.0.1类似，堆石混凝土拱坝典型分区图可参见图3.0.2。

··

(b) 典型平面分区图

I— 坝体上、下游外部表面、坝肩垫层、廊道四周和横缝两侧可采用一体浇筑的自密实混凝土，根据坝体应力、水头和环境确定自密实混凝土强度、抗渗和抗冻等级以及厚度。其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同或提高一个等级，抗渗等级不宜低于W6。坝体上游面、坝肩垫层、廊道四周和横缝两侧混凝土厚度不小于0.5m，下游面混凝土厚度不小于0.3m。在水位变化区有抗冻要求时，宜比I区混凝土其他部位提高抗冻等级要求。采用一体浇筑的上游防渗层实际包括防渗自密实混凝土及防渗自密实混凝土浇筑的相邻部分堆石混凝土，这部分堆石混凝土的宽度可以保守按照浇筑层厚3倍估计。

II — 坝体内部堆石混凝土，强度等级应根据坝体应力确定，拱坝坝体宜采用C15或更高等级的堆石混凝土，坝高低于30m的拱坝，应力水平较低时，方可采用C10。当坝体内部廊道等构造与上游防渗层相近时，可以将廊道与防渗层附近的内部堆石混凝土采用I区自密实混凝土相同等级的高自密实性能混凝土浇筑。

III — 垫层混凝土，岸坡坝段可采用一体浇筑的自密实混凝土或直接采用内部堆石混凝土，其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同；河床坝段宜采用常态混凝土，中低坝也可直接采用堆石混凝土，其等级要求可采用与内部堆石混凝土相同或提高一个等级。

IV— 坝顶、闸墩、溢流坝头等部位宜采用常态混凝土。钢筋混凝土结构的常态混凝土强度等级不宜低于C25。

V— 抗冲刷部位混凝土，宜采用常态混凝土，经过试验研究验证，也可考虑采用自密实混凝土或堆石混凝土。强度等级根据流速、泥沙及气蚀条件确定，不宜低于C30。

图3.0.2  堆石混凝土拱坝典型剖面及典型分区图

3.0.3  堆石混凝土坝河床段坝基常态混凝土垫层厚度宜为 0.5 m～1.0 m，中低坝也可采用堆石混凝土垫层；岸坡段坝可不设垫层，或采用自密实混凝土一体化浇筑垫层，其厚度宜为 0.5 m～1.0 m。

3.0.4  堆石混凝土坝坝顶宽度不宜小于5m；坝顶宜设置防浪墙和栏杆，并设置道路面铺装层。大坝防渗层顶面高度宜高于水库正常蓄水位。

图3.0.4  堆石混凝土坝顶构造细部图

3.0.5  上游坝面宜设置一体化浇筑的自密实混凝土防渗层，防渗层厚度宜为0.3 m～0.8 m，设温度钢筋时不宜小于0.5 m。坝高超过100m时，防渗层厚度宜进行专题研究。坝高低于50 m的堆石混凝土重力坝可采用堆石混凝土坝体自身防渗。

3.0.6  堆石混凝土坝横缝、廊道等部位宜设置一体化浇筑的自密实混凝土层，厚度可为0.5m。下游面模板倾斜，厚度可取0.3m。

4  坝体分缝与防渗构造

4.1  坝体分缝构造

4.1.1  堆石混凝土重力坝不宜设置纵缝，横缝间距宜为30～50 m；条件适宜时，可加大横缝间距。当横缝间距较大时，防渗层可设置短缝，间距宜为20～40 m。

4.1.2  堆石混凝土拱坝布置可采用与常态混凝土或碾压混凝土类似的型式，横缝位置和间距的确定，除应考虑混凝土温控防裂有关因素外，还应考虑坝体结构布置（如坝身泄洪孔口尺寸、坝内孔洞布置等）和混凝土施工等因素,堆石混凝土拱坝的横缝间距宜为30 ~ 60 m。横缝宜采用径向或接近径向布置，横缝面宜为铅直面，横缝底部缝面与坝基面夹角不得小于60，宜接近正交。

4.1.3  堆石混凝土拱坝横缝应设置键槽、止水和封拱灌浆系统，高拱坝可采用多次重复灌浆系统确保封拱灌浆质量。对于堆石混凝土拱坝，横缝面两侧各0.5 ~ 1m范围内不堆石，采用自密实混凝土一体浇筑。横缝灌浆系统在缝面两侧的自密实混凝土中布置。缝面宜设置铅直向梯形键槽，灌浆升浆管和回浆管可采用塑料拔管（线状出浆）。

图4.1.3  堆石混凝土拱坝横缝细部构造图

4.1.4  堆石混凝土拱坝横缝灌浆系统应分区独立布置，分层高度宜取为堆石混凝土浇筑层厚的整数倍，分层高度宜为8～12m，不超过15m。分区面积一般为200～400 m2，若拱坝坝体厚度较大的部位，可在同一分层分成若干分区。横缝上游面、校核洪水位以下的横缝下游面和溢流坝面均应设止水一道紫铜止水片。在各灌区周边及廊道周边可布置一道止浆片。止水（浆）片的连接均采用焊接，横缝止水和基础止浆片埋入基岩深度不小于0.5 m。

图4.1.4 堆石混凝土拱坝横缝接缝灌浆分区及止浆片布置图

4.1.5  灌浆升浆管和回浆管采用塑料拔管时，可采取如下工艺成孔：

1  升浆管由充气软塑料拔管形成骑缝式拔管。灌浆系统预埋件随坝块的浇筑分两次埋设，先浇块内的预埋件有止浆片、升浆管预留半圆槽、排气槽系统，后浇块有充气软塑料拔管及进、回浆管等。后浇块初凝后、终凝前，拔除放气的塑料拔管，形成骑缝造孔灌浆管路系统。

2  软塑料拔管为聚氯乙烯透明管，外径25mm，内径20mm，一端为封头，宜采用热压模具加工成圆锥形，另一端为气门芯装置的压紧连接方式充气接头。塑料拔管与气门嘴连接要牢固，软（硬）管的街头均采用焊接，用0.2～0.3MPa的压力进行通气检查。低温时，塑料软管可以在不高于50 ℃的温水中浸泡后再充气检查。

3  先浇块中预留槽采用 30mm的半圆木条预埋而成，槽两侧每隔50cm预埋铁钉固定管路。浇筑完毕后，拆除木条，形成半圆预留槽，预留槽应光滑顺直。在后浇块浇筑前，安装好联通弯管后，把经充气24h的检查无漏气的塑料软管放掉空气，然后将封头插入套管接头绑扎，把塑料软管放入半圆槽内，理直，并用铁丝及预埋铁钉固定好。塑料软管埋设完毕，于混凝土浇筑前再充气加压膨胀，使软管外径从25mm扩大到28mm左右，以插入接头处无松动为准。后浇混凝土初凝后、终凝前，放掉塑料软管气体，并拔出软管，形成管孔。

4  所有进、回浆管出口安设钢管，均应伸出坝外200mm，用丝扣盖好，并作好编号标记，防止混淆。

4.1.5  接缝灌浆应满足SL 62 的相关技术要求，横缝接缝灌浆压力宜选择0.3～0.6MPa，层顶灌浆压力可适当降低，进行接缝灌浆时坝体温度应降到设计规定值，缝面张开度不宜小于0.5mm。灌浆区上部盖重层厚度不宜小于6m，盖重层混凝土龄期不宜小于28d，应在灌浆浆液结石达到预期强度后，坝体方能挡水受力。

4.1.6  条件适宜的堆石混凝土拱坝可采用不设横缝整体浇筑的拱坝布置型式。

4.2  坝体防渗构造

4.2.1  堆石混凝土坝可采用与堆石混凝土坝体一体浇筑的上游自密实混凝土防渗层，如图4.2.1。

4.2.2  堆石混凝土坝采用预制混凝土块作为永久模板时，预制混凝土块宜采取丁顺相间的方式砌筑，宜采用图4.2.2的方式设置堆石混凝土坝体一体浇筑的防渗层。

1—丁顺砌筑预制块模板（0.3 m  0.3 m  0.5 m）；2—防渗层自密实混凝土；3—堆石；B—防渗层厚度

图4.2.2  丁顺砌筑预制块模板时自密实防渗层细部构造图

4.2.3  堆石混凝土重力坝的横缝可根据坝高设置1道或多道止水，其细部构造可参见图4.2.3设计。

图4.2.3  横缝止水细部构造图

5  坝体构造

5.1  溢流面细部

5.1.1  堆石混凝土坝溢流面宜采用抗冲磨常态混凝土浇筑，抗冲磨混凝土厚度宜根据单宽流量和流速取0.5 m~1.0 m。溢流面堆石混凝土宜采用台阶浇筑，其高度与堆石混凝土坝体浇筑层厚相同，其宽度由坝体下游坝坡坡度确定，图5.1.1中给出了浇筑层厚为 2 m 时的台阶宽度建议值。堆石混凝土台阶表面应进行冲毛处理，并设置垂直于溢流面的插筋，插筋外露与溢流面钢筋焊接。

图5.1.1  堆石混凝土坝溢流面细部构造图

5.2  坝体排水管

5.2.1  堆石混凝土坝体排水宜为铅直管（孔），布置于防渗层下游，中、低坝可取消坝体排水；排水孔下部应与各层排水廊道相接。排水孔孔径不宜小于75 mm，孔距可为2～5 m。坝体排水可采用钻孔或预埋排水管的方式。如采用预埋排水管，其典型构造见图5.2.1。

1—塑料肓沟管(MY200)；2—外包一层土工布滤布

图5.2.1  坝体预埋排水管平面图

5.2.2  坝体排水采用预埋塑料肓沟管，塑料肓沟管质量要求及施工措施：

1  塑料肓沟是由改性聚丙烯乱丝热熔后相互搭接而形成的框架结构，截面尺寸有长方形和圆形，用于堆石混凝土坝体排水的塑料肓沟管应采用圆形，常用型号为MY200，外径200mm，中空尺寸130mm，重量2500～3000 g/m，空隙率≥82%，外包一层土工布作滤布，土工布规格200～300g/m2，采购时需选择带滤布塑料肓沟管产品。

2  预埋塑料肓沟管宜与堆石摆放同步进行，管顶高于堆石混凝土浇筑层顶面不小于0.3m，塑料肓沟管与堆石间可紧靠布置，利用堆石支撑和固定，肓沟管接头在摆放块石固定后需先灌注水泥砂浆包裹固定，避免错位。

5.2.3  堆石混凝土拱坝可不设置坝体排水管，厚拱坝确需设置排水孔时，可采用钻孔方式或预埋排水管。

5.3  廊道构造

5.3.1  堆石混凝土坝宜减少廊道和孔洞的设置，基础帷幕灌浆、排水、检查、安全监测及交通等廊道宜合并布置。廊道、孔口周边等部位宜采用同步浇筑的高自密实混凝土。

5.3.2  堆石混凝土坝坝内廊道可采用现浇和预制两种型式，现浇廊道断面可采用一体化浇筑自密实混凝土廊道（见图5.3.1）或现浇常态混凝土廊道（见图5.3.4）；预制廊道断面可采用预制顶拱廊道（见图5.3.2）或预制城门洞型廊道（见图5.3.3）。在廊道分布高程附近的坝体堆石混凝土浇筑分层时应结合廊道施工型式考虑。廊道底板可采用常态混凝土或自密实混凝土一体化浇筑。

1—高自密实钢筋混凝土；2—模板；3—现浇底板混凝土；4—堆石混凝土；B—堆石混凝土浇筑层厚度

D—钢筋混凝土厚度

图5.3.1  现浇高自密实钢筋混凝土廊道横断面图

1—预制钢筋混凝土顶拱；2—现浇钢筋混凝土侧墙；3—模板；4—现浇底板混凝土；5—预留吊装孔

6—堆石混凝土；B—堆石混凝土分层厚度

图5.3.2  预制顶拱廊道横断面图

1—预制钢筋混凝土城门洞型；2—现浇底板混凝土；3—预留吊装孔；4—堆石混凝土

B—堆石混凝土分层厚度

图5.3.3  预制城门洞型廊道横断面图

1—现浇常态钢筋混凝土城门洞型；2—现浇底板混凝土；3—模板；4—堆石混凝土

B—堆石混凝土分层厚度

图5.3.4  现浇常态钢筋混凝土廊道横断面图

5.4  坝内埋管

5.4.1  堆石混凝土坝体内部可采用坝内埋管作为输（泄）水管，埋管宜采用钢管，周边应按包管厚度预留管槽，管槽内宜采用高自密实混凝土一体化浇筑。坝内埋管首端与渐变段衔接处宜设2~3道阻水环。其典型结构图见图5.4.1。

1—渐变段钢筋混凝土；2—自密实混凝土包管；3—阻水环；4—堆石混凝土

5—坝内埋管；B—自密实混凝土包管厚度

(a) 纵断面

1—自密实混凝土包管；2—自密实混凝土包管；3—堆石混凝土

B—自密实混凝土包管厚度；D—埋管直径

(b) 横断面

图5.4.1  堆石混凝土坝内埋管图

5.4.2  堆石混凝土坝体内部设置钢筋混凝土输（泄）水管时，可采用本标准5.3节规定的廊道类似构造。

5.5  大坝加固构造

5.5.1  堆石混凝土用于加固混凝土坝和浆砌石坝时，宜在下游面进行加固，堆石混凝土加固体宜设置横缝且与原坝体横缝保持一致。

5.5.2  堆石混凝土加固混凝土坝时，应对原混凝土坝体表面进行处理，人工剔除碳化和冻融破坏的混凝土面层，修整露出混凝土骨料新面后，应采用花锤、砂轮机或高压水射流等方式凿毛，具体要求应满足GB 50550的规定。加固浆砌石坝时，应清理原坝面的附着物、勾缝和表层松动块石。

5.5.3  堆石混凝土加固体与原混凝土坝体结合面应植筋加固，一般采用锚杆连接，锚杆布设间距及锚固长度按连接强度和构造要求确定。堆石混凝土加固体与原混凝土坝接缝部位应设置接缝灌浆，在坝体温度下降后进行接缝灌浆处理。

图5.3.3  堆石混凝土加固混凝土坝的接缝灌浆细部构造图

5.5.4  质量较好且防渗质量较好的浆砌石坝在下游侧采用堆石混凝土加固时，可参照本标准5.5.3条混凝土坝加固的相关规定进行。

5.5.5  在难以确保防渗质量的浆砌石坝下游侧采用堆石混凝土加固时，堆石混凝土加固体与原浆砌石坝接缝部位应设置排水管幕，并将渗水导出坝体。排水管施工时，可采用干硬性混凝土（砂浆）保护排水管，防止自密实混凝土进入排水管。堆石混凝土加固体基础排水管应与原排水沟（管）有效连通。

图5.5.5  堆石混凝土加固砌石坝的排水管构造图

5.5.6  堆石混凝土加固体与原坝体结合面应进行接缝变形监测，加固体宜进行温度监测。

标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

团体标准

堆石混凝土坝典型结构图设计导则

T/CHINCOLD xxxx—2021

条文说明

目  次

1	总则	21

2  基本规定	22

3  坝体断面	23

4  坝体分缝与防渗构造	24

4.1  坝体分缝构造	24

4.2  坝体防渗构造	25

5  坝体构造	26

5.1  溢流面细部	26

5.2  坝体排水管	26

5.3  廊道构造	26

5.4  坝内埋管	27

5.5  大坝加固	27

1  总则

1.0.1  本条说明制定本规程的目的。

1.0.2  本条说明本规程的主要内容。

1.0.3  本条列出引用的主要标准。

2  基本规定

2.0.2  采用一体化浇筑可以充分发挥堆石混凝土快速施工的优势，是一体化浇筑时，分区主要依赖堆石过程中的预留空间，考虑到施工特点，其分区边界实际上有一定坡度，而且是自然分区。

3  坝体断面

3.0.1  堆石混凝土重力坝坝体分区主要参考了SL 319的相关内容，并结合堆石混凝土的特点进行了规定。其中抗冲耐磨混凝土缺乏采用自密实混凝土或堆石混凝土的经验，对于中低坝，鼓励在经过试验验证的基础上，进行探索。

表3-1  部分堆石混凝土坝体分区统计表

| 工程 | 坝型 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | Ⅳ区 | Ⅴ区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁平区猎神水库 | 重力坝 | C20W6F100 | C20W6F50 | C20W6F150 | C20 | C25 |  |
| 播州区苟江水库 | 拱坝 | C15W6F50 | C15W6F50 | C25W6F50 | C30W6F50 |  |  |

3.0.2  堆石混凝土拱坝坝体分区与重力坝相近。

3.0.3  堆石混凝土坝垫层主要是为了保证岩基开挖面与坝体的结合，也同时可以作为固结灌浆的压重。早期的堆石混凝土坝都采用常态混凝土垫层，近年来，已有工程直接采用堆石混凝土做垫层，考虑到应用案例较少，建议中低坝可采用堆石混凝土垫层。

3.0.4  堆石混凝土坝坝顶宽度的规定主要是为了便于堆石混凝土施工。

3.0.5  根据现有工程经验，堆石混凝土坝防渗层采用一体化浇筑可以简化构造，便于施工。特别是一体化浇筑防渗层有利于保证防渗层与坝体的整体性。考虑到自密实混凝土优良的防渗性能，同时其水泥用量较大，水化热温升较高，防渗层厚度大不利于防渗层的温控防裂，因此，建议防渗层厚度不宜超过0.8m，对于坝高超过100m时，建议对防渗层厚度进行专题研究。如果布置了温度钢筋，考虑到钢筋保护层的厚度要求，建议厚度不小于0.5m。

3.0.6  根据实际工程经验，模板附近为了避免堆石直接冲击模板，在模板附近堆石时都设置了一个缓冲空间，这就是一体化浇筑的自密实混凝土层。

4  坝体分缝与防渗构造

4.1  坝体分缝构造

4.1.1  堆石混凝土水化温升低，温度应力小，因此，堆石混凝土重力坝可不考虑设置纵缝。横缝间距也比常态混凝土或碾压混凝土重力坝的规定适当放宽。在条件适宜时，可加大横缝间距。目前遵义地区已建和在建的堆石混凝土重力坝除因坝基地质情况设置坝体横缝外，多采取不纵分横缝、整体浇筑方式，通过长期温度监测统计，坝体温升值多在8C~10C，水库蓄水后大坝运行良好。如打鼓台堆石混凝土重力坝，最大横缝间距134 m，横缝设置在地质条件明显变化处；上游设有防渗层，防渗层短缝间距20 m~30 m。

表4-1  部分堆石混凝土重力坝分缝情况统计表

| 工程 | 最大坝高 (m) | 坝轴线长 (m) | 多年平均气温 (C) | 最大横缝间距 (m) | 堆石率 (%) | 建设 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打鼓台水库 | 41.0 | 197.0 | 13.5 | 134.0 | 56 | 已蓄水 |
| 万家沟水库 | 35.0 | 101.0 | 13.5 | 101.0 | 56 | 已蓄水 |
| 蔺家坪水库 | 33.0 | 123.0 | 17.7 | 123.0 | 53 | 已蓄水 |
| 猫溪沟水库 | 44.5 | 127.0 | 14.5 | 127.0 | 52 | 已蓄水 |
| 石坝河水库 | 57.0 | 227.0 | 15.6 | 127.5 | 53 | 建成 |
| 富强水库 | 48.0 | 168.0 | 15.7 | 168.0 | 57 | 建成 |
| 杨公岩水库 | 65.5 | 200.0 | — | 200.0 | — | 在建 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：表中堆石混凝土重力坝除因坝基地质原因设置横缝外，均采取了不纵分横缝、整体浇筑方式。

4.1.2  堆石混凝土水化热低，拱坝厚度较小，目前已建和在建的堆石混凝土拱坝均未设置纵缝。为了充分发挥堆石混凝土水化热低的特点而少设横缝，提高大坝整体性的同时简化工艺、提高施工效率。气候温和、坝基地质条件均一性较好等条件下，也可取消横缝，目前已有数座已建和在建的拱坝未设置横缝，采取全断面浇筑方式，如绿塘水库（单曲拱坝，坝高53.5 m，坝顶弧长181.36 m）、龙洞湾水库（单曲拱坝，坝高48 m，坝轴线长174.7m）、风光水库（双曲拱坝，坝高48.5 m，坝顶弧长112.0 m）均采用全断面整体上升浇筑的施工方式，坝体未分缝。对于堆石混凝土拱坝设置的横缝，应按照常态混凝土拱坝的要求进行灌浆。根据已经实施的堆石混凝土拱坝工程，其横缝间距可为30m～60m。苟江水库（双曲拱坝，坝高41m，坝顶弧长127.42m）设置4条横缝，横缝间距为16m～36 m；白土岭（曾用名：佰佳）水电站设置横缝4条，横缝间距24.5 m～65.6 m。

4.1.3～4.1.6  堆石混凝土拱坝横缝的构造与常态混凝土拱坝类似，主要是需要设置键槽和灌浆系统以确保横缝灌浆以后形成整体。这些内容参考了白土岭（曾用名：佰佳）堆石混凝土拱坝的相关构造与施工工艺。

4.2  坝体防渗构造

4.2.1  堆石混凝土上游自密实防渗层主要是提高堆石混凝土坝防渗保证率。当坝体高度较低时，也可不设防渗层，如贵州万家沟堆石混凝土重力坝，坝高35m，未设防渗层，建成后运行情况良好。防渗层是否布置温度钢筋，与设计院的偏好有关。表4-2列出了 工程的温度钢筋布设情况。

表4-2  部分堆石混凝土坝防渗层温度钢筋布设情况

| 工程 | 坝型 | 最大坝高（m） | 防渗层厚度 （mm） | 温度钢筋布设 | 保护层厚度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁怀市石坝河水库 | 重力坝 | 57.0 | 500 | 纵向14@200，横向12@200 | 100 |
| 正安县巫家水库 | 重力坝 | 34.5 | 500 | 纵向16@200，横向12@200 | 100 |
| 杨公岩水库 | 重力坝 | 65.5 | 500 | 纵向16@200，横向12@200 | 100 |
| 梁平区猎神水库 | 重力坝 | 32.5 | 1000 | 纵向12@200，横向12@200 | 50 |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：标准钢筋均采用HRB400级。

4.2.2  堆石混凝土坝采用预制混凝土块作为永久模板主要应用于遵义地区的堆石混凝土拱坝，经验来自浆砌石拱坝，效果良好。

5  坝体构造

5.1  溢流面细部

5.1.1  溢流面混凝土厚度根据单宽流量及流速确定，通常中低坝取0.5~1m，多取1m。混凝土插筋多采用C22及以上钢筋，长度大于1.5m为宜，间排距1~2m。

5.2  坝体排水管

5.2.1  堆石混凝土重力坝初期设计主要参考规范SL319，坝体排水管采用预埋无砂混凝土管和塑料肓沟管，由于在施工过程中堆石易损坏埋管，目前堆石混凝土坝采用埋管的工程较少。

5.3  廊道构造

5.3.1  坝内廊道、孔口周边等部位需要配置钢筋的地方应提前布设钢筋，并预留钢筋混凝土厚度空间，采用坝体同步浇筑的高自密实性能混凝土一次浇筑成型，该施工方法采用一次立模浇筑，对减少施工干扰、加快施工进度有利。坝内灌浆排水、交通及观测廊道可采用上述施工方法，但其他属结构混凝土孔洞的除外，如放空兼冲砂底孔、泄洪底孔等结构混凝土孔洞。

5.3.2  早期坝内廊道多按结构混凝土孔洞考虑，浇筑常态钢筋混凝土，除同步浇筑的高自密实性能混凝土廊道等孔洞外，通过预制构件，在减少施工干扰具有一定优势。预制廊道主要包括预制顶拱廊道和预制城门洞型廊道两类，预制廊道型式的选择应结合施工场地、吊装设备、运输条件、安装能力和工期综合考虑。为便于吊装，预制廊道的单品长度宜为0.8～1.5m。在坝体浇筑至廊道安装高程时，宜控制堆石高度和粒径，避免影响廊道安装和侵占安装位置。常规的堆石混凝土坝预制廊道的配筋主要考虑自重、上部堆石混凝土重量及侧向压力等荷载，根据已（在）建工程经验，主要受力钢筋可配置双层Φ20@200钢筋，纵向分布钢筋直径宜为12~16mm，间距150~250mm。预制廊道顶部有大型机械设备通过要求的配筋应根据荷载要求进行配置。由于灌浆、排水廊道内设有排水沟，底板需要找坡，故廊道底板宜采用现浇常态混凝土底板。

表5-1  部分堆石混凝土坝坝内廊道特征表

| 工程 | 坝型 | 最大坝高（m） | 廊道类型 | 单榀 长度（m） | 外轮廓尺寸 （m） | 衬砌厚度 （m） | 建设 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁怀市石坝河水库 | 重力坝 | 57.0 | 预制顶拱 | 1.0 | 3.6×4.2 | 0.3 | 建成 |
| 正安县巫家水库 | 重力坝 | 34.5 | 现浇C25自密实混凝土 | 1.0 | 3.6×4.3 | 0.4 | 在建 |
| 正安县猫溪沟水库 | 重力坝 | 44.5 | 预制城门洞型 | 1.0 | 3.6×4.3 | 0.4 | 建成 |

续表5-1  部分堆石混凝土坝坝内廊道特征表

| 工程 | 坝型 | 最大坝高（m） | 廊道类型 | 单榀 长度（m） | 外轮廓尺寸 （m） | 衬砌厚度 （m） | 建设 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤冈县德隆水库 | 重力坝 | 53.0 | 预制城门洞型 | 1.0 | 3.6×4.2 | 0.3 | 在建 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

5.4  坝内埋管

5.4.1  堆石混凝土坝内埋管周边采用高自密实混凝土包管，包管厚度可参照表5-2取值，特殊情况下，应结合管径、内水压力大小及安装空间综合确定包管厚度。

表5-2   堆石混凝土坝内埋管包管厚度参考值

| 管径（mm） | D≤600 | 600＜D≤2000 | D＞2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包管厚度B（mm） | 200 | 200～400 | 400～600 |

5.5  大坝加固

5.5.1  考虑到拱坝上游面倒悬和上游泥沙淤积对加固施工的影响，采用堆石混凝土加固拱坝宜在下游面进行，加固后成为重力拱坝。堆石混凝土加固混凝土重力坝和浆砌石坝，可根据条件在上游面或者下游面进行加固，考虑上游泥沙淤积对加固施工的影响，通常也在下游面进行。加固方案应经技术经济比选后确定。堆石混凝土加固混凝土坝和浆砌石坝时，堆石混凝土加固体的横缝应与原坝体保持一致，加固混凝土拱坝时横缝缝面不作灌浆封拱处理，纵缝是新旧坝体结合缝，缝面应作接触灌浆处理。加固后，加厚部分坝体可视为原混凝土坝的坝后支撑体。

5.5.2～5.5.3  相关内容参考了恒山水库混凝土双曲拱坝加固工程的设计，恒山拱坝加固后已运行超过10年，运行情况良好。

5.5.5  渗漏是砌石坝的常见问题，下游坝面一般均有渗水排出。如在原坝体下游侧布置堆石混凝土加固体，该类渗水需进行收集和排除。工程设计中，针对坝面渗水，可在原坝体背坡面布设排水管幕进行全面收集。管幕一般采用井字形布置，竖向、纵向连接互通。布置中应针对有明显集中渗流的区域单独设置排水管。在排水管幕的不同高程，依需布置横向排水管(沟、廊道)向下游穿过堆石混凝土加固体，将渗水排出。为便于自密实堆石混凝土施工，排水管幕周边可包裹50mm厚干硬性混凝土。秦皇岛市石河水库大坝加固中，竖向、纵向分别设置DN50、DN300排水管，横向设置DN500排水管，加固后使用效果良好。

图1  坝面排水管

中国大坝工程学会（Chinese National Committee on Large Dams，CHINCOLD）成立于1974年，是由坝工技术工作者和相关团体组成，依法登记成立的全国性、学术性、非营利性社会团体，以“通过组织全国技术交流与合作等方式，促进我国坝工建设和管理理论的不断进步，促进大坝技术水平的不断提高，促进大坝与环境的更加和谐”为宗旨，持续推进世界一流学会建设，构建学术交流平台、科技创新和人才举荐平台、国际合作平台、技术支撑服务平台和科普宣传平台，服务水库大坝安全发展、绿色发展、创新发展。

为了响应国家和水利部关于标准化改革的要求，中国大坝工程学会制定了《中国大坝工程学会标准管理办法》（试行），据此对学会标准工作进行管理。学会标准是指由学会根据行业发展需求，组织有关单位提出并制定，并由学会组织审查、发布的标准，是自愿采用的规范性文件。学会标准的制定遵循政府引导、市场主导、创新驱动和统筹协调的原则，以快速满足水库大坝工程领域发展和创新的需求。学会作为国际大坝委员会的中国国家委员会，长期组织国内专家参与国际技术交流合作，推荐我国24名专家作为国际大坝委员会各专业委员会的主席、副主席和委员，参与技术公报的编写，为相关标准国际化提供了平台。

本标准实施过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关意见和建议反馈至中国大坝工程学会，以便修订时参考。

本标准为中国大坝工程学会组织编制，其著作权归中国大坝工程学会所有。

中国大坝工程学会地址：北京市海淀区复兴路甲1号中国水科院A座1266

邮政编码：100038

电话：010-68785106

传真：010-68712208

网址：www.chincold.org.cn

电子邮箱：chincold@126.com